# Aplicația de detectare a mișcării vârfului lansetei (MVP stabil)

## 1. Scopul aplicației

Detectează mișcarea vârfului vârfului unei lansete de feeder folosind camera telefonului și declanșează alarme sonore ca la avertizorii de crap:

- un beep la prima trăsătură

- beep-uri repetate dacă mișcarea continuă

- ritmul beep-urilor = intensitatea mișcării

## 2. Principiul de funcționare

Aplicația urmărește culoarea vârfului, nu forma lui.

### De ce?

- vârful are culoare puternică (roșu/portocaliu/galben/verde)

- apa NU are aceste culori saturate

- reflexiile apei au saturație mică → le eliminăm ușor

## 3. Fluxul complet de funcționare

### Pasul 1 — Selectarea ROI (zona vârfului)

Tu desenezi un dreptunghi mic în jurul vârfului vârfului.

### Pasul 2 — Detectarea automată a culorii

Aplicația analizează ROI și stabilește singură:

- ce culoare are vârful

- ce interval HSV trebuie folosit

- ce saturație minimă acceptăm (S > 150)

Nu setezi nimic manual.

### Pasul 3 — Filtrarea apei

Eliminăm tot ce nu are saturație mare → dispare apa, reflexiile, highlights.

### Pasul 4 — Obținerea măștii

Rămâne doar vârful, ca o pată albă.

### Pasul 5 — Detectarea „vârfului vârfului”

Nu centrul petei, ci punctul extrem al conturului.

Asta dă precizie maximă.

### Pasul 6 — Calibrare automată (2–3 secunde)

Aplicația măsoară vibrațiile naturale ale vârfului și setează automat:

- pragul de alarmă

- filtrarea vibrațiilor mici

- sensibilitatea de bază

Tu nu faci nimic.

### Pasul 7 — Detectarea mișcării reale

La fiecare cadru:

- calculăm distanța dintre pozițiile succesive ale vârfului vârfului

- aplicăm un filtru numeric (media ultimelor 5 poziții)

- comparăm cu pragul calibrat

### Pasul 8 — Alarma sonoră

- prima depășire → un beep

- dacă mișcarea continuă → beep-uri repetate

- ritmul beep-urilor = intensitatea mișcării

  - mișcare mică → beep rar

  - mișcare medie → beep mediu

  - smucitură → beep rapid

## 4. Controlul sensibilității

Un singur buton:

- Mai sensibil → scade pragul cu ~20%

- Mai puțin sensibil → crește pragul cu ~20%

Atât. Nu slider-e, nu valori, nu complicații.

## 5. Avantaje practice

- funcționează ziua fără probleme

- nu contează unghiul camerei

- nu contează ce vârf folosești

- nu contează distanța telefonului

- ignoră vibrațiile mici

- detectează ciupituri și smucituri

- reacționează instant

- sunet clar, scurt, puternic

## 6. Comportament final (ca la avertizorii de crap)

- ciupitură → beep

- trăsătură → beep… beep… beep…

- fugă → beep-beep-beep-beep

- stop mișcare → stop beep

# 📌 Acesta este ghidul oficial.

Pe baza lui construim tot: arhitectură, cod, UI, testare.

Dacă vrei, trecem acum la designul tehnic (cum arată clasele, fluxul, modulul de procesare video, modulul de alarmă).